Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 17 посёлка «Де-Кастри» Ульчского муниципального района Хабаровского края

(МБДОУ № 17 п. Де-Кастри)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ детский сад №17 Георгиевская Н.П. _________________ Приказ № 48 от «28» февраля 2019 |
| --- | --- |

Инструкция по охране труда для машиниста по стирке белья в ДОУ.

(ИОТ – №9)

1. Общие требования по охране труда

1.1. К работе в качестве машиниста по стирке белья (далее – МПБ) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. МПБ должен:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожар-

ной безопасности, пожарной безопасности;

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. При работе машиниста по стирке белья возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- отравление химическими моющими средствами;

- падение на мокром полу;

- аллергическая реакция на моющие и дезинфицирующие средства;

- поражение электрическим током;

- ожог электрическим утюгом.

1.4. МПБ должен использовать спецодежду: хлопчатобумажный халат, косынку, клеенчатый и хлопчатобумажный фартуки, обувь на прорезиненной подошве, резиновые перчатки.

1.5. Помещение прачечной должно быть оборудовано светильниками с герметическими плафонами.

1.6. В помещении прачечной должна иметься медаптечка  с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.7. МПБ обязан соблюдать правил пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре. В прачечной должен быть огнетушитель.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему.

1.9. При работе МПБ обязан соблюдать правила ношения спецодежды.

1.10. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, обувь на прорезиненной, нескользящей подошве с задником. Волосы тщательно заправить под косынку.

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности оборудования в помещении (утюгов, стиральных машин, сушильного барабана, гладильной машины).

2.3. Проверить наличие воды в водопроводе.

2.4. Проверить наличие медаптечки, огнетушителя.

3. Требования по охране труда во время работы

3.1. Работать только на исправном оборудовании (стиральная машина, сушильный барабан, центрифуга, электрический утюг, гладильная машина).

3.2. Загружать машину только в положении «Стоп».

3.3. Соблюдать последовательность технологических процессов при работе с оборудованием.

3.4. Работать только на сухом нескользком полу.

3.5. Использовать при работе с механизмами, оборудованием диэлектрические коврики.

3.6.Электрический утюг ставить только на специальную подставку.

3.7.Надевать резиновые перчатки при работе с моющими и дезинфицирующими средствами.

3.8. Соблюдать нормы разведения дезинфицирующих средств.

3.9. При работе с моющими и дизрастворами использовать респиратор во избежание аллергичесих реакций.

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности оборудования немедленно прекратить работу, отключить приборы от сети.

4.2. Вызвать мастера по ремонту оборудования, немедленно сообщить о неполадках заведующему.

4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом заведующему, при необходимости вызвать врача или доставить пострадавшего в больницу.

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу.

4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую пожарную часть.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Отключить технологическое оборудование.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Убрать все моющие и дезинфицирующие средства в специально отведенные места.

5.4. Проветрить помещение, провести влажную уборку.

5.5. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Закрыть окна, форточки, фрамуги.

5.7. Выключить все электроприборы, электроосвещение.

5.8. Закрыть помещение на замок.