Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 17 посёлка «Де-Кастри» Ульчского муниципального района Хабаровского края

(МБДОУ № 17 п. Де-Кастри)

|  | УТВЕРЖДЕНО Заведующая МБДОУ детский сад №17 п. Де-Кастри Н.П. Георгиевская ______________ Приказ № 27 от "27" марта 2023г. |
| --- | --- |

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №17 п. Де-Кастри

- Общие сведения

  - Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ детский сад №17 устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений дошкольной образовательной организации в целях обеспечения пожарной безопасности.

  - Данная инструкция разработана на основании Правил противопожарного режима, утвержденного постановлением Правительства от 24.10.2022 №1885 исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений объекта защиты, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося в ДОО.

  - Настоящая инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в дошкольное образовательное учреждение.

  - Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал ДОО обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

  - Непосредственное руководство системой пожарной безопасности в ДОО в пределах своей компетенции осуществляет заведующий МБДОУ детский сад №17, который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции и соблюдение требований пожарной безопасности.

  - Обучение сотрудников ДОО осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности. Лица, непрошедшие противопожарный инструктаж, а также  показавшие неудовлетворительные знания, к работе в ДОУ не допускаются.

  - Противопожарный инструктаж работников ДОО осуществляет уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность и прошедшие  обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности определяет заведующий ДОО с учетом требований нормативных правовых актов РФ.

  - Работники ДОО,  виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) настоящей инструкции несут уголовную, административную или иную ответственность, определённую действующим законодательством РФ.

- Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности

  - Дошкольное образовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1.

  - В ДОО имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, спальные, раздевальные), музыкально-спортивный зал, медицинский кабинет. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок, прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов, комната персонала и прочие хозяйственные помещения.

  - На пищеблоке осуществляются процессы по приготовлению пищи для воспитанников дошкольной образовательной организации, использование электрооборудования, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

  - Особо опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- пищеблок

-кладовые инвентаря и ТМЦ

-кладовые для пищеблока

-прачечная с помещением для хранения чистого белья

- Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, путей и эвакуационных выходов в ДОО

3.1. Порядок  содержания зданий, сооружений и помещений

3.1.1.  В зданиях, сооружениях и помещениях детского сада запрещено:

- Превышать нормативную вместимость в групповых помещениях и спальнях, музыкально-спортивном зале, иных помещениях для занятий с детьми

- Размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие

- Использовать подвальные помещения для организации детского досуга, если это не предусмотрено проектной документацией

- Хранить и применять на чердаках, в подвалах  легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывопасные вещества и материалы

- Использовать чердаки, технические, подвальные помещения, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов

- Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаем, специально предусмотренных в нормативных правовых актах РФ и нормативных документах по пожарной безопасности

- Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие  распространению опасных факторов пожара на путях эвакуацией

- Проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций  и оборудования,  в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода

- Проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи)

- Устанавливать не открывающиеся металлические решётки на окнах, закрывать жалюзи

- Устаивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы

- Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов

- Размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров

- Эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности

- Проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности

- Выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей

- Оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами

- Оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, телевизоры и любые другие электроприборы.