Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 17 посёлка «Де-Кастри» Ульчского муниципального района Хабаровского края

(МБДОУ № 17 п. Де-Кастри)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ детский сад №17 Георгиевская Н.П. _________________ Приказ № 46 от «27» февраля 2019 |
| --- | --- |

Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях и на территории ДОУ.

(ИПБ – №2)

1.Общие положения

1.1.Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для детского сада № 17 и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2.Ответственность за  пожарную безопасность в помещениях и на территории детского сада  несет заведующий детского сада № 17

Георгиевская Н.П.

1.3.Весь персонал детского сада должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать основные требования « Правил пожарной безопасности в РФ», настоящей инструкции, порядок действий при обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться, сообщать

о пожаре по тел    56-369     в пожарную охрану.

1.4.Каждый работающий обязан знать, строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не допускать действий, которые могут привести к пожару, докладывать обо всех нарушениях требований пожарной безопасности заведующей детского сада или завхозу.

1.5.Лица, нарушающие требования инструкций по пожарной безопасности, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности к территориям

2.1.Территория детского сада должна содержаться в чистоте и систематически очищаться от отходов и мусора. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

2.2.Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданию, сооружениям, а также подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.

2.3. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования, тары, для стоянки транспорта, строительства зданий, сооружений, размещение временных строений.

2.4.Территория детского сада должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, входов в здания и сооружения.

2.5.На территории детского сада запрещается устраивать свалки горючих отходов, разводить костры, сжигать отходы, тару.

3.Требования пожарной безопасности к сооружениям,

помещениям

3.1.Противопожарные системы и установки ( средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения) помещений, зданий сооружений должны постоянно содержаться в исправном  рабочем состоянии.

3.2. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из помещения.

3.3.В помещении  детского сада ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.3.1. Хранить и применять баллоны с газами и другими взрывопожароопасные вещества и материалы.

3.3.2.Использовать чердаки  для хранения старой мебели, оборудования и других предметов.

3.3.3.Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров и лестничных клеток.

3.3.4.Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначение помещений, установленных проектом, без согласования с органами Госпожнадзора.

3.3.5.Курить  в здании детского сада.

3.3.6.Использовать решетки на окнах. Закрывать наглухо запасные эвакуационные выходы.

3.4.Во всех корпусах, административных и вспомогательных помещениях   детского сада, на видных местах, должны быть вывешены таблички

с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров вызова пожарной охраны.

3.5.Ежедневно, по окончанию работ или проведенных мероприятий, помещения необходимо тщательно осматривать, электрооборудование и электросети  - обесточить (за исключением оборудования,  которое

по условиям технологического процесса производства должно работать круглосуточно).

3.6. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации в случае пожара, а также предусмотрена система

( установка) оповещения людей о пожаре.

4. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

4.1.Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения, а также протяженность путей эвакуации должна соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

4.2.Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании в помещении людей, двери могут запираться только на внутренние, легко открываемые запоры.

4.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.3.1.Загромождать проходы, коридоры, марши лестниц и другие пути эвакуации мебелью, материалами, другими предметами, препятствующие выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара, а также забивать двери эвакуационных выходов.

4.3.2.Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

4.3.3.Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

4.3.4.Применять на  путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - также ступеней и площадок.

5.Требования пожарной безопасности к электроустановкам

5.1.Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с ПУЭ. ПТЭ и ПТБ.

5.2.При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

5.2.1.Использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

5.2.2.Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

5.2.3.Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий- изготовителей.

5.2.4.Обертывать электролампы  и светильники бумагой; тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

5.2.5.Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючего материала.

5.2.6.Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры и др.

5.2.7.Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

5.2.8.Проверка электрических сетей, замер сопротивления изоляции и другие измерения должны производиться не реже 1 раза в год специализированной организацией, имеющей лицензию.

5.2.9.Световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в исправном состоянии и постоянно быть включенными.

6. Содержание первичных средств пожаротушения

и сетей противопожарного водоснабжения

6.1.Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

6.2.Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

6.3.Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и  проверяться.

6.4.Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Расположение огнетушителей в коридорах, проходах, не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

6.5. При эксплуатации огнетушителей не допускается:

6.5.1.Попадание на корпус влаги:

6.5.2.Нахождение без чеки и пломбы завода изготовителя.

7. Содержание установок пожарной сигнализации

7.1.Регламентные по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС осуществляется специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

7.2.Установки пожарной сигнализации должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

8.Порядок действия при пожаре

8.1.При обнаружении пожара или признаков горения каждый работник детского сада обязан:

8.1.1.Немедленно сообщить об этом по телефону 01, 56-369,  в пожарную охрану и назвать адрес объекта ( улица Клубная, 1а.), место возникновения пожара, свою фамилию.

8.1.2.Принять все меры по эвакуации детей из помещения:

- ответственные за эвакуацию детей в случае возникновения пожара

1 этаж -  кладовщик Барсукова Л.П.

2 этаж - старший воспитатель Долженкова Е.В.

- ответственные за эвакуацию детей из групповых комнат:

Группа №1-воспитатель Калинчук Е.А.

Группа №2 – воспитатель Алексеенко И.Д.

Группа №3 – воспитатель Медведева н.Н.

Группа №4-воспитатель Веретенникова Е.Я.

Группа № 5 – воспитатель Пылайкина Г.А.

Группа №6-воспитатель Хадырова Г.Ш.

В случае отсутствия ответственного обязанности по эвакуации детей возлагаются на подменного воспитателя.

Помощники воспитателей сверяют списки детей эвакуированных из помещения детского сада.

8.1.3.Работники не участвующие в эвакуации детей должны приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей:

- Кротова Н.Н.- использует огнетушитель № 4106860, находящийся в кастелянской.

- Ирганова Н.И.- использует огнетушитель №  4106857, находящийся в музыкальном зале, помогает в эвакуации детей средней группы

- Масло Л.В.- использует огнетушитель №4106851, находящийся на пищеблоке.

- Еременко Н.Н.- использует огнетушитель № 4106837, находящийся на 1 этаже в коридоре, помогает, в эвакуации детей  группе раннего возраста.

- Першин М.А.- использует огнетушитель №  4106855, находящийся в щитовой.

- Барсукова Л.П. – использует огнетушитель № 4106852, находящийся возле кабинета кладовщика в коридоре.

- Вишенская Л.И. – использует огнетушитель № 41068 54, находящийся на 1 этаже 2 входная дверь.

- Салаткова Л.В. - использует огнетушитель № 4106839, находящийся в кабинете заведующего.

- Губарева Е.А. – использует огнетушитель № 410 6858, находящийся в кабинете мед. сестры.

помогает организовать людей, находящихся на момент пожара в здании детского сада, без паники продвигаться к главному выходу, в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.

-  сторожа используют огнетушитель № 410 6838

Савченко В.И. (машинист по стирке белья), Кротова Н.А. (кастелянша) помогают в эвакуации детей 1 младшей группы.

Повара  помогают в эвакуации детей группе раннего возраста.

8.1.4.Заведующий детского сада Салаткова Л.В. или лицо, исполняющее ее обязанности должен:

а) в случае угрозы жизни детей и работников организовать их спасение,

б) прекратить все работы, не связанные с тушением пожара,

в) отключить электроэнергию в щитовой,

г) организовать встречу подразделений пожарной охраны.

Заведующий ___________ Л.В. Салаткова

С инструкцией №1 о мерах пожарной безопасности в помещениях на территории детского сада № 17 с. Де-Кастри

от19.09.2016

ознакомлены: